Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu planu remediacji dla terenu działek nr ew. 114/25 i 114/26 obręb 0058 w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem badań szczegółowych, stanowiących V etap identyfikacji terenów zanieczyszczonych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1395), pobieranie próbek do badań, a także same badania, należy wykonać zgodnie z referencyjnymi metodykami wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, zawartych w załączniku nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Ponadto, należy zapewnić wykonanie badań, w tym pobór próbek do badań, przez akredytowane laboratorium, w myśl zapisu art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, na zasadach udzielonych w niniejszej umowie.

- W ramach zadania należy:

- wykonać 6 otworów badawczych do głębokości 7,0 m p.p.t.

- pobrać 24 próby gleby i ziemi do badań laboratoryjnych z głębokości poniżej 0,25 m p.p.t., przez akredytowane laboratorium, w myśl zapisu art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).

Wykonać analizy laboratoryjne 24 prób gleby i ziemi, zgodnie z referencyjnymi metodykami wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, zawartych w załączniku nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia. Ponadto, należy zapewnić wykonanie badań przez akredytowane laboratorium, w myśl zapisu art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.):

- metali i metaloidów: arsenu, baru, cyny, cynku, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci;

- sumy węglowodorów C6-C12 (składników frakcji benzyn);

- sumy węglowodorów C12-C35 (składników frakcji oleju);

- węglowodory aromatyczne: ksyleny;

- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: antracenu, chryzenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pirenu, benzo(a)fluoroantenu;

- pestycydów chloroorganicznych (DDT/DDE/DDD)

- Wykonać projekt planu remediacji dla terenu działek nr ew. 114/25 i 114/26 obręb 0058 w Gdańsku, zgodnie z art. 101l pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).

Analizy laboratoryjne na etapie badań szczegółowych przeprowadzić dla substancji powodujących ryzyko, których występowanie stwierdzono w badaniach wstępnych zawartych w opracowaniu pn. „Dokumentacja geologiczna inna określająca warunki hydrogeologiczne na terenie działek nr ew. 114/25 i 114/26 obręb 0058 w Gdańsku wraz z uwzględnieniem aktualnego stanu środowiska gruntowo – wodnego”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje

1) prace terenowe

2) prace laboratoryjne

3) opracowania tekstowe - 2 egzemplarze

4) opracowanie w wersji elektronicznej (CD) - 2 egzemplarze

- Kod CPV: 71320000-7  – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Przedmiot zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu do 29 czerwca 2018r.