Załącznik nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń służących do rejestrowania poziomu zwierciadła wody i piezometrów. Będą one wykorzystywane w ramach monitoringu hydrologicznego wynikającego z zapisów planów ochrony i zadań ochronnych wybranych rezerwatów przyrody w województwie pomorskim.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- dostawę 15 piezometrów do pomiaru poziomu wód gruntowych,

- dostawę 30 urządzeń rejestracji poziomu wody typu TD-Diver lub innych, o nie gorszych parametrach, wraz z koniecznym osprzętem do ich montażu w piezometrach,

- dostawę 5 urządzeń typu BaroDiver lub innych, o nie gorszych parametrach, współpracujących z oferowanymi urządzeniami do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

Termin realizacji zamówienia:

- Zamówienie należy zrealizować do dnia 27 grudnia 2018 roku.

Podstawa sporządzenia zamówienia:

- Podstawą realizacji zamówienia są:

- Zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia planów ochrony i zadań ochronnych dla wybranych rezerwatów przyrody                    w województwie pomorskim. Konkretne rezerwaty zostaną wskazane po uwzględnieniu, gdzie występują największe potrzeby w związku z utrzymaniem istniejących sieci monitoringu poziomu wód gruntowych w rezerwatach i ich rozszerzeniem.

Warunki wykonania zamówienia:

- Urządzenia objęte zamówieniem zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego pod adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

- Wykonawca dysponuje możliwością dostarczenia wskazanej liczby piezometrów                      oraz urządzeń typu TD-Diver i BaroDiver (lub innych, o nie gorszych parametrach)                  o specyfikacji zgodnej z OPZ.

- Wykonawca zagwarantuje nieodpłatne odzyskanie danych w razie awarii urządzenia zarówno w okresie objętym gwarancją, jak i po jego upływie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawę 15 piezometrów wraz z rurkami instalacyjnymi do urządzeń typu TD-Diver,

- Dostawę 30 urządzeń typu TD-Diver lub innych, o nie gorszych parametrach,

- Dostawę 5 urządzeń typu BaroDiver do pomiaru ciśnienia atmosferycznego lub innych, o nie gorszych parametrach, współpracujących z oferowanymi urządzeniami.

Forma przedmiotu zamówienia:

- Charakterystyka urządzenia TD – Diver (lub analogicznego):

- Pomiar: ciśnienie słupa wody, temperatura;

- Zakres pomiaru wysokości słupa wody: 10 m;

- Typowa dokładność pomiaru poziomu wody: 0,5 cm H2O;

- Zakres pomiaru temperatury: od - 20º ÷ +80ºC;

- Typowa dokładność pomiaru wielkości temperatury: 0,1oC;

- Pamięć wbudowana: 72 000 rekordów + 72 000 rekordów backup;

- Bateria wewnętrzna, żywotność: 5 - 10 lat w zależności od częstotliwości wykonywanych pomiarów (zakładany przedział – co 6 h);

- Urządzenie będzie znajdowało się pod powierzchnią gruntu i pod zwierciadłem wody, tak więc musi być odporne na ww. warunki;

- Obudowa: stal nierdzewna, plastik;

- Wymiary (maksymalne) średnica 22 mm, długość 110 mm;

- Funkcja backup umożliwiająca odzyskanie danych po awarii urządzenia;

- Gwarancja: 3 lata;

- Nie dopuszcza się, by jakikolwiek element urządzenia trwale połączony z częścią zanurzoną w wodzie znajdował się ponad powierzchnią i nie mógł być zanurzony. Związane jest to z koniecznością ukrycia mierników pod powierzchnią gruntu                      i zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz okresowym lub całorocznym zalaniem wodą.

- Charakterystyka urządzenia Baro – Diver (lub analogicznego):

- Pomiar: ciśnienie atmosferyczne, temperatura;

- Pamięć wbudowana: 72 000 rekordów + 72 000 rekordów backup;

- Bateria wewnętrzna, żywotność: 5 - 10 lat w zależności od częstotliwości wykonywanych pomiarów (zakładany przedział – co 6 h);

- Obudowa: stal nierdzewna, plastik;

- Funkcja backup umożliwiająca odzyskanie danych po awarii urządzenia;

- Gwarancja: 3 lata.

- Zamawiający dysponuje czytnikami i oprogramowaniem do urządzeń TD–Diver, dlatego też oferowanie tych urządzeń nie wiąże się z koniecznością dostarczenia czytników                    i oprogramowania. Zamawiający nie wyklucza możliwości zakupu innych urządzeń, o nie gorszych parametrach, natomiast oferta musi zawierać w takim wypadku również dwa czytniki umożliwiające połączenie urządzeń z komputerem i palmtopem za pośrednictwem portów USB i miniUSB w celu programowania i odczytu zgromadzonych danych. Ponadto musi obejmować oprogramowanie - kompatybilne z systemem Windows 7 (i nowszymi) oraz z Windows Mobile 6.5 (i nowszymi).

- Charakterystyka piezometrów:

- Rury piezometrów z polipropylenu (PP);

- Długość piezometru to 2 m. Powinien składać się z perforowanej rury filtrowej                          o długości 1 m otoczonej gazą filtracyjną i rury nadfiltrowej o długości 1 m;

- Gaza filtracyjna musi uniemożliwiać dostawanie się do wnętrza piezometru, wraz                  z wodą, okruchów z frakcji większych niż muły;

- Do każdego piezometru dołaczona jest studzienka nasadowa z rury PCV do zakrycia piezometru na poziomie gruntu wraz z pokrywką z częścią metalową umożliwiającą wykrycie za pomocą wykrywacza metalu.

- Rurka instalacyjna do czujników typu TD – Diver, umożliwiająca zainstalowanie ich na dnie piezometru i późniejsze wyciągnięcie za pomocą tyczki.