Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

o udzielenie zamówienia publicznego na „Zabezpieczenie powierzchni pasa przeciwpożarowego w rezerwacie Bielawa przed niebezpieczeństwem przeniesienia się pożaru na torfowisko”

Rezerwat usytuowany jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego w granicach 2 ostoi Natura 2000:  PLB220010 "Bielawskie Błota" i   PLH220063 "Bielawa i Bory Bażynowe”,  w powiecie puckim w gminach Władysławowo, Puck i Krokowa. Teren przeznaczony do zabiegów jest rozległym, podmokłym, miejscami trudno dostępnym torfowiskiem. Występują tam liczne gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, które wymagają ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac. Miejsca te wskaże Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Mineralizacja powierzchni pasa przeciwpożarowego na szerokości 6 m i długości ok. 2400 mb (ok. 1,44 ha). Do Wykonawcy należy mechaniczna płytka orka pasa p.poż., wyrównanie broną oraz mechaniczne i ręczne usunięcie kęp roślin. Lokalizacja ogólna prac: działka ewid. nr 369 obr. Ostrowo, gm. Władysławowo, działki ewid. nr 424, 469/15, 524, 525, 532/2, 532/3 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

- Wykoszenie roślin na pozostałej powierzchni z zebraniem i wywiezieniem biomasy na powierzchni ok. 4,5 ha. Wykonawca zobowiązany jest do mechanicznego wykoszenia roślin, mechanicznego i ręcznego zebrania  biomasy oraz wywiezienia jej i zutylizowania we własnym zakresie.  Lokalizacja ogólna prac: działka ewid. nr 369 obr. Ostrowo, gm. Władysławowo, działki ewid. nr 424, 469/15, 524, 525, 532/2, 532/3 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

- Udrożnienie drogi przeciwpożarowej wraz z wywiezieniem biomasy na odcinku ok. 850 mb. Wykonawca zobowiązany jest do udrożnienia drogi poprzez odkrzaczanie i podkrzesanie gałęzi w świetle drogi przeciwpożarowej oraz wyrównania powierzchni, w celu umożliwienia przejazdu lekkich pojazdów przeciwpożarowych. Lokalizacja ogólna prac: działka ewid. nr 424 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia:

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących na przyrodniczych obszarach chronionych, a w szczególności w rezerwatach i na obszarach Natura 2000;

- znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.;

- przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych;

- organizowanie stanowisk do tankowania pojazdów poza terenem rezerwatu;

- w przypadku użycia pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących – używanie olejów biodegradowalnych;

- w przypadku zniszczenia podczas wykonywania prac dróg w rezerwacie i dróg dojazdowych do rezerwatu – przywrócenie ich stanu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

4. Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót:

1. Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Przedstawiciel Zamawiającego przez cały okres trwania prac będzie wydawał polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

3. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru.