Załącznik do wniosku z dnia 24.08.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac z zakresu zabiegów ochronnych w rezerwacie Bielawa

Rezerwat usytuowany jest na terenie Pobrzeża  Kaszubskiego w granicach 2 ostoi Natura 2000:  PLB220010 "Bielawskie Błota" i   PLH220063 "Bielawa i Bory Bażynowe”,  w powiecie puckim w gminach Władysławowo, Puck i Krokowa. Teren przeznaczony do zabiegów jest rozległym, podmokłym, miejscami trudno dostępnym torfowiskiem. Występują tam liczne gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, które wymagają ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac. Miejsca te wskaże Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Poz. 1 Likwidacja liniowych i punktowych dróg odpływu wody na sumarycznym odcinku 600 mb poprzez nagarnięcie lokalnego materiału glebowego. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiał lokalny pochodzący z sąsiedztwa usuwanych dróg odpływu wody. Do Wykonawcy należy mechaniczne i ręczne nagarnięcie materiału glebowego z sąsiedztwa zagłębień i wyrównanie powierzchni. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Poz. 2 Obniżenie poziomu grobli do poziomu uwilgotnienia torfu na łącznej powierzchni 250 m². Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia samosiewów drzew i krzewów z powierzchni wskazanej do prac, mechanicznego i ręcznego wybrania przesuszonej warstwy torfu wraz z porastającą go roślinnością do poziomu uwilgotnienia i wykorzystania zebranego gruntu do innych prac. Lokalizacja ogólna prac: działka nr 469/15 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Poz. 3 Usunięcie martwych drzew z silnie zabagnionej części torfowiska z wywiezieniem biomasy na łącznej powierzchni 1,2 ha. Do Wykonawcy należy mechaniczne i ręczne wycięcie suchych drzew, wyciągnięcie wyciągarkami lub wyniesienie ręczne (z miejsc niedostępnych) powstałej biomasy do miejsc dostępnych dla odpowiedniego sprzętu transportowego Wykonawca jest zobowiązany zastosować metody zabezpieczające podłoże przed zniszczeniem np. ułożyć na czas prac, lekką, przenośną nawierzchnię na trasach transportu, używać ciągnika z przyczepą o zwiększonej ilości osi kół i szerokich oponach lub na gąsienicach. Sposób i drogi transportu biomasy będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym i dostosowywane do warunków pogodowych i stanu uwodnienia podłoża, z dostosowaniem do konieczności ochrony szaty roślinnej rezerwatu. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia biomasy poza granice rezerwatu i zutylizowania jej we własnym zakresie. Lokalizacja zabiegu: dz. ewid. nr 499/2, 499/5 obr Sławoszyno.

Poz. 4 Usuwanie samosiewów i odrostów drzew z wywiezieniem biomasy na łącznej powierzchni 3 ha. Wykonawca zobowiązany jest biomasę usunąć poza obszar rezerwatu i zutylizować we własnym zakresie. Lokalizacja ogólna prac: działki ewid. nr 508/5, 532/5, 448/16, 448/17 448/18 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Termin wykonania prac poz. 1- 4: od daty podpisania umowy do 12.11.2015r.

Poz. 5 Poprawa przejezdności dróg o charakterze przeciwpożarowym poprzez mechaniczne wyrównanie powierzchni drogi, mechaniczne i ręczne wyprofilowanie spadków i zagęszczenie gruntu z wykorzystaniem materiału lokalnego na szerokości 4 - 6 m (w zależności od uwarunkowań naturalnych) i sumarycznej długości 550 mb. Nawierzchnie muszą być dostosowane do ruchu pojazdów straży pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiał lokalny pochodzący z nawierzchni i obrzeży dróg. Lokalizacja ogólna prac: działka ewid. nr 347 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa, nr 310 obr. Ostrowo gm. Władysławowo, nr 17/2 obr. Mieroszyno gm. Puck. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Poz. 6 Poprawa przejezdności dróg o charakterze przeciwpożarowym poprzez ręczne podkrzesanie gałęzi drzew, młodych samosiewów drzew i krzewów rosnących w świetle drogi, nałożenie ich na powierzchnię drogi, mechaniczne nagarnięcie gruntu z pobocza, mechaniczne i ręczne wyrównanie powierzchni drogi, wyprofilowanie spadków i zagęszczenie gruntu z wykorzystaniem materiału lokalnego na szerokości 4 - 6 m (w zależności od uwarunkowań naturalnych) i sumarycznej długości 220 mb. Nawierzchnie muszą być dostosowane do ruchu pojazdów straży pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiał lokalny pochodzący z nawierzchni i obrzeży dróg. Lokalizacja ogólna prac: nr 310 obr. Ostrowo gm. Władysławowo. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Poz. 7 Poprawa przejezdności drogi przeciwpożarowej poprzez mechaniczne nasypanie lokalnego gruntu pobranego w trakcie kształtowania niecki, mechaniczne i ręczne  wyrównanie powierzchni drogi, wyprofilowanie spadków i zagęszczenie gruntu na szerokości 4 - 6 m (w zależności od uwarunkowań naturalnych) i sumarycznej długości 155 mb. Nawierzchnie muszą być dostosowane do ruchu pojazdów straży pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiał lokalny powstały w wyniku kształtowania niecki. Lokalizacja ogólna prac: nr 489 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Poz. 8 Ukształtowanie 2 nawrotek przeciwpożarowych w literę „T” poprzez mechaniczne nagarnięcie, mechaniczne i ręczne wyprofilowanie spadków, wyrównanie i zagęszczenie lokalnego gruntu. Szerokość drogi: 6 m, długość ramion litery „T”: 20 m, promień łuku skrętu: 11 m. Nawierzchnie muszą być dostosowane do ruchu pojazdów straży pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiał lokalny powstały w wyniku kształtowania niecek. Lokalizacja ogólna prac: nr 499/2 i 499/3 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Poz. 9 Ukształtowanie 3 niecek poprzez mechaniczne wybranie gruntu do głębokości maksymalnej 0,5 m oraz mechaniczne i ręczne wyprofilowanie dna i brzegów. Na działce nr 448/18 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa Wykonawca zobowiązany jest pogłębić i poszerzyć istniejącą nieckę o ok. 160 m², wyprofilować płaskie spadki całego brzegu i wyrównać całą powierzchnię dna w taki sposób, żeby dno nabrało charakteru zbliżonego do naturalnego. Na działce nr 532/3 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa Wykonawca zobowiązany jest poszerzyć i pogłębić istniejącą nieckę do wielkości ok. 700 m², wyprofilować płaskie spadki całego brzegu i wyrównać powierzchnię dna w taki sposób, żeby dno nabrało charakteru zbliżonego do naturalnego. Na działce nr 499/3 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa Wykonawca zobowiązany jest poszerzyć istniejącą nieckę o ok. 200 m², wyprofilować płaskie spadki wskazanego fragmentu brzegu i wyrównać powierzchnię nowego dna w taki sposób, żeby dno nabrało charakteru zbliżonego do naturalnego. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Poz. 10 Wykonanie drewnianego podestu dla umożliwienia awaryjnego pobrania z niecki wody do celów p.poż. Do wykonawcy należy wykonanie na brzegu niecki podestu z drewna o powierzchni 0,5 m x 0,5 m wysuniętego nad taflę wody i umożliwiającego wygodne zainstalowanie pompy pływającej do awaryjnego poboru do celów przeciwpożarowych wody gromadzącej się w niecce na działce nr 499/3 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa. Szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Poz. 11 Usuwanie samosiewów i odrostów drzew bez wywożenia biomasy na łącznej powierzchni 3 ha. Biomasa zostanie pozostawiona na powierzchni. Lokalizacja ogólna prac: działki ewid. nr 448/16, 448/17, 448/18, 499/2 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót.

Termin wykonania prac poz. 5 -11: od daty podpisania umowy do 03.12.2015r.

Szczegółowe lokalizacje poszczególnych obszarów wykonania zabiegu i kolejność wykonywania prac zostaną ustalone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac i będą na bieżąco dostosowywane optymalnie w stosunku do warunków panujących na torfowisku przed rozpoczęciem prac i w okresie ich trwania.

Opis robót

- Podczas prac transportowych i podczas kształtowania zagłębień używać rozwiązań i sprzętu odpowiedniego do wykonywania prac w warunkach stałego zabagnienia gruntu, który umożliwia zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzenia działań ochronnych w obrębie cennych ekosystemów bagiennych, np. przy użyciu ciągnikiów na szerokich oponach o co najmniej podwójnym zestawie kół, maszyn wyposażonych w gąsienice z tworzyw sztucznych (guma, kauczuk) zapewniające większą wyporność.

- Do wycinki samosiewów i odrostów brzozy i sosny można używać:  siekiery, tasaka, kosy ręcznej, kosy spalinowej na wysięgniku lub pilarki spalinowej.

- Do wycinki martwych drzew i do wykonywania prac ziemnych można użyć sprzętu mechanicznego pod warunkiem zabezpieczenia gruntu przed zniszczeniem gleby i szaty roślinnej na skutek powstania głębokich kolein. W przypadku powstania głębokich kolein Wykonawca jest zobowiązany wyrównać grunt we własnym zakresie, po uzgodnieniu metody z Zamawiającym, z uwzględnieniem priorytetu ochrony przyrody.

- Wywożenie biomasy należy wykonać bezpośrednio po ścięciu. Biomasę wraz z innymi odpadami powstałymi podczas prac z terenów zalanych przez wody powierzchniowe i terenów grząskich należy wynosić ręcznie na powierzchnie tymczasowego składowania wskazane przez Zamawiającego. Stamtąd biomasę można usuwać przy użyciu pojazdów. Usunięcie wyciętej biomasy wraz z innymi odpadami powstałymi podczas prac, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- Ze względu na trudne warunki dojazdowe do rezerwatu konieczne jest rozpoznanie terenu i dostosowanie pojazdów do warunków.

- W granicach rezerwatu maszyny nie mogą być przewożone na lawetach, muszą poruszać się na własnych kołach lub gąsienicach.

Warunki wykonywania prac:

- Termin wykonania prac poz. 1-4 od daty podpisania umowy do 12.11.2015 r., poz. 5-11 do 03.12.2015 r.

- Stanowiska do tankowania pojazdów należy zorganizować poza terenem rezerwatu i wyposażyć w maty absorpcyjne.

- W miejscach szczególnie cennych przyrodniczo lub niedostępnych, wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, prace należy wykonać ręcznie łącznie z wynoszeniem biomasy;

- W przypadku użycia pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne;

5.  W przypadku konieczności korzystania z istniejących w rezerwacie dróg p.poż. przy wywozie wyciętej biomasy Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić użytkowane odcinki dróg do stanu  przejezdności.

6. W przypadku zniszczenia dróg dojazdowych do rezerwatu odpowiedzialność ponosi Wykonawca, którego obowiązkiem jest przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Ochrona środowiska polega na zabezpieczeniu przed:

1. zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.;

2. możliwością powstania pożaru;

3. przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

4. Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót:

1. Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Przedstawiciel Zamawiającego przez cały okres trwania prac będzie wydawał polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

3. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru.