Załącznik  Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przywrócenie dojazdu do studni przeciwpożarowej nr 2”.

Rezerwat usytuowany jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego w granicach 2 ostoi Natura 2000:  PLB220010 "Bielawskie Błota" i   PLH220063 "Bielawa i Bory Bażynowe”,  w powiecie puckim w gminach Władysławowo, Puck i Krokowa. Teren przeznaczony do zabiegów jest rozległym, podmokłym, miejscami trudno dostępnym torfowiskiem. Występują tam liczne gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, które wymagają ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac. Miejsca te wskaże Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przywrócenie przejezdności drogi o charakterze przeciwpożarowym do studni nr 2 poprzez nałożenie na powierzchnię drogi biomasy powstałej w wyniku realizacji zabiegu nr 3, mechaniczne nasypanie lokalnego gruntu pobranego w trakcie kształtowania niecki – zabieg nr 4, mechaniczne i ręczne wyrównanie powierzchni drogi, wyprofilowanie spadków oraz zagęszczenie gruntu na szerokości ok. 4 m (w zależności od uwarunkowań naturalnych) i sumarycznej długości 284 mb. Szerokość i powierzchnia musi być dostosowana do ruchu pojazdów lekkich straży pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiał lokalny pochodzący z innych zabiegów wykonanych w rezerwacie. Lokalizacja ogólna prac: działka ewid. nr 424 obr. obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót. Termin wykonania prac: od daty podpisania umowy do 07.12.2015r.

- Przywrócenie przejezdności drogi o charakterze przeciwpożarowym do studni nr 2 poprzez mechaniczne nasypanie lokalnego gruntu pobranego w trakcie kształtowania niecki – zabieg nr 4, mechaniczne i ręczne wyrównanie powierzchni drogi, wyprofilowanie spadków oraz zagęszczenie gruntu na szerokości ok. 4 m (w zależności od uwarunkowań naturalnych) i sumarycznej długości 140 mb. Szerokość i powierzchnia musi być dostosowana do ruchu pojazdów lekkich straży pożarnej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiał lokalny pochodzący z innych zabiegów wykonanych w rezerwacie. Lokalizacja ogólna prac: działka ewid. nr 424 obr. obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót. Termin wykonania prac: od daty podpisania umowy do 07.12.2015r.

- Usunięcie samosiewów drzew z zastosowaniem części biomasy i wywiezieniem reszty biomasy poza obszar rezerwatu na łącznej powierzchni 1 ha. Wykonawca zobowiązany jest część biomasy wykorzystać do poprawy przejezdności drogi przeciwpożarowej – zabieg nr 1, a pozostałą biomasę usunąć poza obszar rezerwatu i zutylizować we własnym zakresie. Lokalizacja ogólna prac: działki ewid. nr 424, 469/8, 469/9, 469/10, 469/11, 469/14, 469/15, 503/4 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót. Termin wykonania prac: od daty podpisania umowy do 07.12.2015r.

- Ukształtowanie 1 niecki poprzez mechaniczne wybranie gruntu na powierzchni ok. 0,07 ha, do głębokości maksymalnej ok. 0,6 m oraz mechaniczne i ręczne wyprofilowanie dna i brzegów.  Wykonawca zobowiązany jest  wyprofilować płaskie spadki brzegu i wyrównać powierzchnię dna w taki sposób, żeby dno nabrało charakteru zbliżonego do naturalnego. Wybrany materiał należy zastosować do wykonania zabiegów nr 1 i 2. Lokalizacja ogólna prac: działka ewid. nr 424 obr. obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe torfowiska, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże na gruncie przed rozpoczęciem robót. Termin wykonania prac: od daty podpisania umowy do 07.12.2015r.

Szczegółowe lokalizacje poszczególnych obszarów wykonania zabiegu i kolejność wykonywania prac zostaną ustalone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac i będą na bieżąco dostosowywane optymalnie w stosunku do warunków panujących na torfowisku przed rozpoczęciem prac i w okresie ich trwania.

Opis robót

- Podczas prac transportowych i podczas kształtowania zagłębień używać rozwiązań i sprzętu odpowiedniego do wykonywania prac w warunkach stałego zabagnienia gruntu, który umożliwia zminimalizowanie negatywnych skutków prowadzenia działań ochronnych w obrębie cennych ekosystemów bagiennych, np. przy użyciu ciągnikiów na szerokich oponach o co najmniej podwójnym zestawie kół, maszyn wyposażonych w gąsienice z tworzyw sztucznych (guma, kauczuk) zapewniające większą wyporność.

- Do wycinki samosiewów i odrostów brzozy i sosny można używać:  siekiery, tasaka, kosy ręcznej, kosy spalinowej na wysięgniku lub pilarki spalinowej.

- Do wycinki martwych drzew i do wykonywania prac ziemnych można użyć sprzętu mechanicznego pod warunkiem zabezpieczenia gruntu przed zniszczeniem gleby i szaty roślinnej na skutek powstania głębokich kolein. W przypadku powstania głębokich kolein Wykonawca jest zobowiązany wyrównać grunt we własnym zakresie, po uzgodnieniu metody z Zamawiającym, z uwzględnieniem priorytetu ochrony przyrody.

- Wywożenie biomasy należy wykonać bezpośrednio po ścięciu. Biomasę wraz z innymi odpadami powstałymi podczas prac z terenów zalanych przez wody powierzchniowe i terenów grząskich należy wynosić ręcznie na powierzchnie tymczasowego składowania wskazane przez Zamawiającego. Stamtąd biomasę można usuwać przy użyciu pojazdów. Usunięcie wyciętej biomasy wraz z innymi odpadami powstałymi podczas prac, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów, w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- Ze względu na trudne warunki dojazdowe do rezerwatu konieczne jest rozpoznanie terenu i dostosowanie pojazdów do warunków.

- W granicach rezerwatu maszyny nie mogą być przewożone na lawetach, muszą poruszać się na własnych kołach lub gąsienicach.

Warunki wykonywania prac:

- Termin wykonania prac od daty podpisania umowy do 07.12.2015 r.

- Stanowiska do tankowania pojazdów należy zorganizować poza terenem rezerwatu i wyposażyć w maty absorpcyjne.

- W miejscach szczególnie cennych przyrodniczo lub niedostępnych, wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, prace należy wykonać ręcznie łącznie z wynoszeniem biomasy;

- W przypadku użycia pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne;

- W przypadku konieczności korzystania z istniejących w rezerwacie dróg p.poż. przy wywozie wyciętej biomasy Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić użytkowane odcinki dróg do stanu  przejezdności.

- W przypadku zniszczenia dróg dojazdowych do rezerwatu odpowiedzialność ponosi Wykonawca, którego obowiązkiem jest przywrócenie ich do stanu pierwotnego.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Ochrona środowiska polega na zabezpieczeniu przed:

1. zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.;

2. możliwością powstania pożaru;

3. przestrzeganiem przepisów obowiązujących na terenach objętych ochroną przyrodniczą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

4. Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

Uznaje się, że żadne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót:

1. Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Przedstawiciel Zamawiającego przez cały okres trwania prac będzie wydawał polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

3. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o etapach zaawansowania robót oraz terminach ich odbioru.